Проект

О внесении изменений в Приложение 1 и Приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 5 марта 2010 г. № 63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся 
к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 1 мая 1999 г. 
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2220; 2001, №1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, 
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5417; 2008, № 29, ст. 3418; 2009, № 1, 
ст. 17; 2011, № 30, ст. 4563, ст. 4590; № 48, ст. 6732; 2013, № 52, ст. 6971; 
2014, № 26, ст.3387) и пунктам 5.2.50 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325; № 25, ст. 3811; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; № 38, ст. 5564; 
№ 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 2018, № 26, ст. 3866; 
№ 27, ст. 4077; № 30, ст. 4735; № 45, ст. 6949; № 46, ст. 7056; №52, ст. 8274), приказываю:

Приложение 1 и Приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 63 
«Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий 
на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 7 июля 2010 г., регистрационный № 17490) изложить 
в редакции согласно приложению.

Министр                                                                                               Д.Н. Кобылкин

# Приложение 1

к Приказу Минприроды России

от                            №

Нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал

- Озеро Байкал

Таблица 1

| Допустимая масса веществ, сбрасываемых со сточными водами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Допустимая масса веществ, сбрасываемых со сточными водами, в озеро Байкал, т/год |  |  |
|  | Южная котловина | Средняя котловина | Северная котловина |
| Взвешенные вещества | 29,26 | 12,408 | 33,407 |
| Сульфат-анион | 225,96 | 70,866 | 203,7 |
| Хлорид-анион | 269,164 | 64,541 | 197,22 |
| Нитрит-анион | 0,522 | 0,072 | 0,221 |
| Нитрат-анион | 224,00 | 50,800 | 155,200 |
| Аммоний-ион | 2,954 | 0,546 | 1,095 |
| Фосфаты (по фосфору) | 4,075 | 0,897 | 2,747 |
| Фторид-анион | 4,2 | 0,953 | 2,91 |
| Алюминий | 0,91 | 0,127 | 0,388 |
| Железо | 2,8 | 0,635 | 1,94 |
| Медь | 0,018 | 0,006 | 0,019 |
| Никель | 0,059 | 0,014 | 0,043 |
| Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | 0,504 | 0,114 | 0,349 |
| Свинец | 0,034 | 0,008 | 0,023 |
| Марганец | 0,058 | 0,023 | 0,07 |
| Молибден | 0,01 | 0,005 | 0,047 |
| Цинк | 0,08 | 0,014 | 0,089 |
| Кадмий | 0,029 | 0,006 | 0,019 |
| Стронций | 2,24 | 0,508 | 1,552 |
| БПКполн | 39,76 | 10,008 | 23,28 |
| ХПК | 139,44 | 38,608 | 77,6 |
| Фенолы | 0,006 | 0,001 | 0,004 |
| Нефтепродукты | 0,28 | 0,064 | 0,194 |
| АСПАВ | 0,896 | 0,207 | 0,617 |
| АОХ | 0,0003 | 0,00006 | 0,0002 |

| Примечание – границы между котловинами оз. Байкал по линиям с координатами: |  |
| --- | --- |
| – граница между Северной и Средней котловинами: восточный берег 53°52'351 СШ, 109°08'600 ВД западный берег 53°46'512 СШ, 107°58'773 ВД | – граница между Средней и Южной котловинами: восточный берег 52°17'575 СШ, 106°06'940 ВД западный берег 52°14'907 СШ, 105°42'850 ВД |

Таблица 2

| Допустимое содержание веществ в сточных водах при их сбросе в озеро Байкал |  |
| --- | --- |
| Вещество | Допустимое содержание веществ в сточных водах при сбросе в оз. Байкал, мг/дм3 |
| Взвешенные вещества | 4+фон* |
| Сульфат-анион | 30 +фон* |
| Хлорид-анион | 40+фон* |
| Нитрит-анион | 0,05+фон* |
| Нитрат-анион | 38+фон* |
| Аммоний-ион | 0,4+фон* |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,7+фон* |
| Фторид-анион | 0,75** |
| Алюминий | 0,2 |
| Железо | 0,5 |
| Медь | 0,002 |
| Никель | 0,011 |
| Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | 0,09 |
| Свинец | 0,006 |
| Марганец | 0,01 |
| Молибден | 0,001 |
| Цинк | 0,016 |
| Кадмий | 0,005 |
| Стронций | 0,4 |
| БПКполн | 6+фон* |
| ХПК | 20+фон* |
| Фенолы | 0,001 |
| Нефтепродукты | 0,04+фон* |
| АСПАВ | 0,15+фон* |
| АОХ | 0,00005 |

*фон – фоновая концентрация в воде оз. Байкал, установленная Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

**в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/дм3.

Допустимая численность бактерий в сточных водах, сбрасываемых 
в озеро Байкал:

- Термотолерантные колиформные бактерии – не более 100 КОЕ/100 мл.

- Общие колиформные бактерии – не более 500 КОЕ/100 мл.

- Колифаги – не более 10 БОЕ/10 мл.

- Возбудители кишечных инфекций и паразитарных заболеваний людей (жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших) – не допускается.

- Поверхностные водные объекты, имеющие постоянную 
или временную гидравлическую связь с озером Байкал

Таблица 3

| Допустимая масса веществ, сбрасываемых в р. Селенга |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вещество | Допустимая масса веществ, сбрасываемых со сточными водами в р. Селенга и водные объекты ее бассейна, т/год |  |
|  | р. Селенга | Водные объекты бассейна р. Селенга |
| Взвешенные вещества | 774,444 | 474,14 |
| Сульфат-анион | 7744,44 | 2389,467 |
| Хлорид-анион | 7744,44 | 2168,869 |
| Нитрит-анион | 3,872 | 2,627 |
| Нитрат-анион | 3097,776 | 1668,582 |
| Аммоний-ион | 38,722 | 18,350 |
| Фосфаты (по фосфору) | 54,211 | 33,569 |
| Фторид-анион | 58,083 | 31,276 |
| Алюминий | 15,489 | 4,17 |
| Железо | 38,722 | 20,851 |
| Медь | 0,387 | 0,209 |
| Никель | 0,852 | 0,417 |
| Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | 6,97 | 3,753 |
| Свинец | 0,465 | 0,25 |
| Марганец | 1,162 | 0,626 |
| Молибден | 0,465 | 0,25 |
| Цинк | 1,007 | 0,542 |
| Кадмий | 0,387 | 0,209 |
| Стронций | 30,978 | 16,68 |
| БПКполн | 590,126 | 317,762 |
| ХПК | 2377,543 | 1280,221 |
| Фенолы | 0,077 | 0,042 |
| Нефтепродукты | 3,872 | 2,085 |
| АСПАВ | 11,617 | 6,797 |
| АОХ | 0,00387 | 0,00209 |

Таблица 4

| Допустимое содержание веществ в сточных водах при их сбросе в водные объекты в пределах центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вещество | Допустимое содержание веществ в сточных водах при их сбросе в водные объекты в пределах центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории, мг/дм3 |  |
|  | при сбросе в водные объекты в пределах центральной экологических зоны и буферной экологических зоны Байкальской природной территории, кроме р. Селенга | при сбросе в р. Селенга |
| Взвешенные вещества | 5+фон* | 10 |
| Сульфат-анион | 40 +фон* | 100 |
| Хлорид-анион | 50+фон* | 100 |
| Нитрит-анион | 0,05+фон* | 0,05+фон* |
| Нитрат-анион | 38+фон* | 38+фон* |
| Аммоний-ион | 0,4+фон* | 0,4+фон* |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,7+фон* | 0,7+фон* |
| Фторид-анион | 0,75** | 0,75** |
| Алюминий | 0,1 | 0,1 |
| Железо | 0,5 | 0,5 |
| Медь | 0,005 | 0,005 |
| Никель | 0,01 | 0,01 |
| Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | 0,09 | 0,09 |
| Свинец | 0,006 | 0,006 |
| Марганец | 0,015 | 0,015 |
| Молибден | 0,006 | 0,006 |
| Цинк | 0,013 | 0,013 |
| Кадмий | 0,005 | 0,005 |
| Стронций | 0,4 | 0,4 |
| БПКполн | 6+фон* | 6+фон* |
| ХПК | 20+фон* | 20+фон* |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 0,04+фон* | 0,04+фон* |
| АСПАВ | 0,15+фон* | 0,15+фон* |
| АОХ | 0,00005 | 0,00005 |

*фон – фоновая концентрация в воде водного объекта, установленная Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

**в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/дм3

- Атмосферный воздух. Допустимые поступления веществ 
в атмосферный воздух над акваторией озеро Байкал

Таблица 5

| Допустимые поступления веществ в атмосферный воздух над акваторией озера Байкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котловины озера Байкал | Экологическая зона Байкальской природной территории | Поступление в атмосферный воздух не более, т/год |  |
|  |  | Серы диоксида (SO2) | Оксидов азота (NOx) |
| Южная | ЦЭЗ | 2500 | 1200 |
|  | ЭЗАВ | 1500 | 900 |
|  | БЭЗ | нет | нет |
|  | Итого | 4000 | 2100 |
| Средняя | ЦЭЗ | 1000 | 500 |
|  | ЭЗАВ | нет | нет |
|  | БЭЗ | 200 | 130 |
|  | Итого | 1200 | 630 |
| Северная | ЦЭЗ | 1200 | 540 |
|  | ЭЗАВ | нет | нет |
|  | БЭЗ | нет | нет |
|  | Итого | 1200 | 540 |
| Вся акватория озеро Байкал | ЦЭЗ | 4700 | 2240 |
|  | ЭЗАВ | 1500 | 900 |
|  | БЭЗ | 200 | 130 |
|  | Итого | 6400 | 3270 |

- Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды уникальной экологической системы озера Байкал

Допустимый вылов (добыча) байкальского омуля, нерпы

Допустимый вылов (добыча) байкальского омуля, нерпы регулируются 
статьей 8 Федерального закона от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, 
ст. 2220; 2001, №1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, 
ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5417; 2008, № 29, ст. 3418; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4563, ст. 4590; 
№ 48, ст. 6732; 2013, № 52, ст. 6971; 2014, № 26, ст.3387), а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. 
№ 531 «Об определении и утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и его изменении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 26, ст. 3205; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 44, 
ст. 6026; 2016, № 47, ст. 6664).

- Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на уникальную экологическую экосистему озера Байкал

Таблица 6

| Допустимые нагрузки на локальные наземные экосистемы центральной экологической зоны БПТ при непрерывном пребывании людей в вегетационный период |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Локальные экосистемы | Допустимая нагрузка, человек на 1 га |
|  | Прибрежная полоса ложногольцовой растительности северо-восточного побережья | 1 |
|  | Прибрежная полоса восточного побережья | 3 |
|  | Прибрежная полоса западного побережья | 2 |
|  | Прибрежная полоса юго-восточного побережья | 4 |
|  | Растительные сообщества на приозерных террасах | 4 |
|  | Растительные сообщества дельт рек восточного и юго-восточного побережья | 5 |
|  | Сосновые и лиственничные леса на крутых склонах гор | 2 |
|  | Сосновые и лиственничные леса на пологих склонах | 3 |
|  | Темнохвойные леса оптимального развития | 4 |
|  | Мелколиственные и хвойные леса в долинах крупных рек | 5 |
|  | Мелколиственные подтаежные леса | 6 |

Допустимые воздействия при рекреационном использовании наземных экосистем

В 500-метровой прибрежной полосе измененные в результате рекреационной деятельности локальные экосистемы (места размещения рекреационных комплексов, временных стоянок, туристских троп) - не более 1% территории естественных экосистем на западном и 2% - на юго-восточном побережье озера Байкал.

Допустимая нагрузка на локальные наземные экосистемы в центральной экологической зоне Байкальской природной территории - не более указанных 
в таблице 2.4 при непрерывном пребывании за вегетационный период нормативов. Нормативы соблюдаются на территории, окружающей места размещения рекреантов в зависимости от их числа в радиусе: до 50 чел. - 500 м, до 100 чел. - 600 м, до 200 чел. - 800 м, до 300 чел. - 1000 м.

Допустимые воздействия на естественные экосистемы центральной экологической зоны Байкальской природной территории при выпасе сельскохозяйственных животных

Нагрузка на естественные степные и долинные пастбища (число особей животных на 1 га в течение года) не более:

- крупный рогатый скот - 0,15;

- молодняк крупного рогатого скота - 0,27;

- овцы - 1,35;

- лошади - 0,27.

Пастьба сельскохозяйственных животных на землях лесного фонда в местах произрастания эндемичных, реликтовых и редких растений, а также сенокошение до окончания периода образования семян - не допускается.

# Приложение 2

к Приказу Минприроды России

от                            №

Перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся 
к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал

- Перечень веществ категории «особо опасные»

К категории «особо опасные» вещества относятся высокотоксичные чужеродные вещества; токсичные чужеродные вещества, накапливающихся 
в гидробионтах, аккумулирующихся в пищевых цепях; медленно разлагающихся.

Таблица 7

| Перечень веществ категории «особо опасных» для уникальной экологической системы озера Байкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа веществ | Подгруппа веществ | Вещества | Источники поступления |
| Хлор свободный, растворенный и хлорорганические соединения | Хлор свободный, растворенный | Атомарный хлор | Хлорирование сточных вод |
|  | Хлорорганические соединения | Хлордегидроабиотеновая кислота | Производство беленой целлюлозы |
|  |  | Хлорлигнин |  |
| АОХ (абсорбируемые галогенорганические соединения) | Хлорфенолы | 2,4-Дихлорфенол | Производство беленой целлюлозы |
|  |  | 2,4,6-Трихлорфенол |  |
|  |  | Пентахлорфенол | Хлорирование сточных вод |
|  |  | 3,4,5-Трихлоргваякол | Производство беленой целлюлозы |
|  |  | 3,4,5,6-Тетрахлоргваякол |  |
|  |  | Тетрахлорвератрол |  |
|  |  | Тетрахлоркатехол |  |
|  | Хлорбензолы | 1,2-Дихлорбензол | Химическая промышленность |
|  |  | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол |  |
|  | Полихлорированные бифенилы | Полихлорбифенилы (суммарно) | При сжигании бытовых и промышленных отходов, возгорании трансформаторов, конденсаторов, |
|  | Химические средства борьбы с вредными болезнями растений | Хлорорганические пестициды (ХОП) и метаболиты: ДДТ, ДДД | Сельское и лесное хозяйство, обработка территорий для уничтожения клещей при борьбе с клещевым энцефалитом |
|  | Диоксины | Полихлордибенздиоксины | Сжигание бытового мусора, хлорлигнина, других органических веществ в присутствии соединений хлора |
|  |  | Полихлордибензфураны |  |
| ПАУ (Полиароматические углеводороды) | Бензапирен | 1,2-бензапирен | Сжигание бытового мусора, твердых и жидких органических веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, древесины, антропогенных отходов. Лесные пожары |
| СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) | ОП-7 | Моющие средства |
|  |  | ОП-10 |  |
|  | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | Алкилбензосульфонат натрия (алкилсульфонат натрия) |  |
|  |  | Олеинсульфонат натрия |  |
|  | КСПАВ (катионные синтетические поверхностно-активные вещества) | Катапин Б Катапин Б300 Катапин КБ |  |
| Ионы | Анионы | Хлорат-анион | Производство беленой целлюлозы, дефолиант |
|  |  | Цианид-анион | Добыча золота, производство алюминия, черная металлургия |

Стойкие хлорорганические соединения определяются по интегральному показателю АОХ – абсорбированный органический хлор.

- Перечень веществ категории «высокоопасные»

К категории «высокоопасные» вещества относятся вещества, содержащиеся в природном фоне вод оз. Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с оз. Байкал, представляющие опасность для гидробионтов при концентрациях выше фоновых.

Таблица 8

| Перечень веществ категории «высокоопасные» для уникальной экологической системы озера Байкал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа веществ | Вещество | Источники поступления |
| Металлы | Ртуть и ее соединения | Химическая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность, добыча золота, свалки (ртутные лампы) и др. |
|  | Кадмий | Химическая промышленность, нанесение гальванических покрытий, сжигание некоторых топлив |
|  | Цинк | Химическая, деревообрабатывающая промышленность, цветная металлургия и др. |
|  | Свинец | Химическая промышленность, цветная металлургия, производство аккумуляторов и др. |
|  | Никель | Нанесение гальванических покрытий, цветная металлургия и др. |
|  | Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | Нанесение гальванических покрытий, производство печатных плат, производство кож и др. |
|  | Медь | Производство печатных плат, нанесение гальванических покрытий, цветная металлургия, некоторые пестициды и др. |
|  | Мышьяк | Ядохимикаты, сжигание некоторых топлив и др. |
|  | Ванадий | Энергетическая промышленность (сжигание нефти), в том числе мокрое золоудаление, и др. |
|  | Стронций | Горнодобывающая, энергетическая промышленность. |
|  | Молибден | Горнодобывающая промышленность |
| Органические вещества | Нефтепродукты | Антропогенного происхождения: транспорт, энергетическая промышленность |
|  | Фенолы летучие с паром | Химическая промышленность, производство целлюлозы, сжигание угля, производство древесно-стружечных плит в мебельной промышленности и др. |

При использовании подземных вод для питьевых и хозяйственных нужд 
и последующем сбросе использованных вод через очистные сооружения населенных пунктов в воды озеро Байкал, допустимая масса сбрасываемых веществ категорий «особо опасные» и «высокоопасные» определяется умножением объема сбрасываемых вод на соответствующие их фоновые концентрации в водах озеро Байкал.

При использовании поверхностных и подземных вод для промышленных, питьевых и хозяйственных нужд и последующем сбросе использованных вод через очистные сооружения в воды водных объектов, имеющих постоянную 
или временную гидравлическую связь с озером Байкал, допустимая масса сбрасываемых вредных веществ определяется умножением объема сбрасываемых вод на их фоновые концентрации в водах водных объектов, имеющих постоянную или временную гидравлическую связь с озером Байкал.

- Перечень веществ категории «опасные»

К категории «опасные» вещества относятся чужеродные вещества умеренной токсичности, быстро разлагающиеся, летучие, либо другим образом достаточно быстро удаляемые из воды.

Таблица 9

| Перечень веществ категории «опасные» для уникальной экологической системы озера Байкал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа веществ | Вещество | Источники поступления |
| Органические вещества (мыла, масла, газы, растворители) | Смоляные кислоты (сульфатное мыло, талловое масло) | Целлюлозно-бумажная промышленность (приоритетные токсиканты, с ними связано более 80% токсичности сточных вод производства целлюлозы) |
|  | Метилмеркаптан (метилсульфид) | Целлюлозная промышленность |
|  | Диметилсульфид | Целлюлозная промышленность |
|  | Диметидисульфид | Целлюлозная промышленность |
|  | Хлороформ (трихлорметан) | Лакокрасочная, фармацевтическая, целлюлозная промышленность, хлорирование сточных вод |
|  | 1,2-Дихлорэтан | Химическая, резиновая, покраска металла, хлорирование сточных вод |
|  | Дихлорметан | Химическая промышленность, покраска металла, хлорирование сточных вод |
|  | Углерод четыреххлористый | Химическая, фармацевтическая, мыловаренная, текстильная, резиновая промышленность |
|  | Ацетон (диметилкетон, пропанон) | Многие отрасли |
|  | Метанол (метиловый спирт) | Химическая и фармацевтическая промышленность |

- Перечень веществ категории «умеренно опасные»

К категории «умеренно опасные» вещества относятся вещества, присутствующие в водах оз. Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с оз. Байкал, не обладающие выраженной острой токсичностью для гидробионтов.

Таблица 10

| Перечень веществ категории «умеренно опасные» для уникальной экологической системы озера Байкал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа веществ | Вещество (показатель) | Источники поступления |
| Ионы металлов (катионы) | Алюминий | Природные, ЖКХ, добыча полезных ископаемых, лесопромышленность, теплоэнергетика, диффузные источники |
|  | Железо |  |
|  | Натрий |  |
|  | Марганец |  |
|  | Калий |  |
|  | Кальций |  |
|  | Магний |  |
| Органические вещества | Глицерин (пропан-1,2,3-триол) |  |
|  | Мочевина |  |
| Анионы | Ацетат натрия |  |
|  | Хлорид-анион (хлориды) |  |
|  | Сульфат-анион (сульфаты) |  |
|  | Аммоний-ион |  |
|  | Нитрит-анион |  |
|  | Нитрат-анион |  |
|  | Фосфаты (по фосфору) |  |
|  | Фторид-анион |  |
| Органические вещества по показателю | БПК 5 |  |
|  | БПКполн |  |
|  | ХПК |  |
| Обобщенные показатели: растворенные соли, примеси | Общее содержание солей (Сухой остаток) |  |
|  | Взвешенные вещества |  |