Предложения к документу «О внесении изменений в Приложение 1 и Приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

от 5 марта 2010 г. № 63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал»

1. Абсолютно очевидно, что новые ПДВ направлены не на охрану Байкала, научно не обоснованы и могут привезти к резкому ухудшению экологической ситуации при массовой развитии туробъектов, сбрасывающих недостаточно очищенные воды. (см. прилагаемые таблицы сравнения с прежними ПДВ и фоном в пелагиали Байкала).  Например, 	предлагаемый норматив для фосфатов в 65 раз больше фонового содержания такового в Байкале, а по нитратам - в 75 раз. Таким образом, предложенные нормативы, наоборот, будут способствовать эвтрофикации озера. Не нормирован важный токсикант – ртуть.

2.	Озеро Байкал является Объектом всемирного природного наследия «универсальной всемирной ценностью»: в этой связи базирование на наилучших доступных технологиях (НДТ), используемых только в Российской Федерации, недопустимо (а предлагаемые корректировки значений ПДВ однозначно указывают на отечественный характер НДТ).

3.	Не учитывается мировая практика очистки сточных вод: например, Директива Совета Европейского Сообщества от 21 мая 1991 года «Об очистке городских стоков (91/271/ЕЕС)» предусматривает, что после очистки содержание веществ азотной группы (аммониевые азотные вещества, нитраты, нитриты) не должно превышать 10-15 мг/дм3, в предлагаемых нормативах - от 38 мг/дм3. Стандарт Китая для очищенных вод, сбрасываемых в природные воды (GB 18918-2002), по нитрату составляет 8-25 мг/дм3, а при температурах сточных вод ниже 12 °С - 15-30 мг/дм , В представленных нормативах допускается предельное содержание нитратов в сточных водах, сливаемых в Байкал, на уровне более 38 мг/дм3.

4.	Увеличение нормативов допустимого содержания в сточных водах нитритов и нитратов и соответствующий рост концентрации данных элементов может привести к усилению «цветения» воды в мелководных зонах озера, поскольку азот и фосфор являются одними из основных элементов питания водных растений.

5.	Калий является биогенным элементом, поэтому недопустимо его исключать из числа нормируемых.

6.	В представленных документах единые нормативные показатели установлены для центральной и буферной экологической зоны БПТ. Следует сделать градацию предлагаемых нормативов для ЦЭЗ и БЭЗ БПТ. Таким образом, необходимо установить 3 группы нормативов - для сбросов в озеро Байкал, в водные объекты центральной экологической зоны и в водные объекты буферной экологической зоны.

7.	Большинство предложений, изложенных в Изменении к Приложению 1 к Приказу Минприроды России от 5 марта 2010 г. № 63, приведут к многократному увеличению антропогенной нагрузки на уникальную экосистему озера Байкал и, как следствие, нанесению ей вреда. Предлагаемые в представленных материалах изменения величин нормативов допустимого сброса в озеро Байкал не имеют под собой экологических обоснований и в условиях предкризисной ситуации в литорали озера могут нанести водоему непоправимый ущерб.

Следовательно, для сохранения уникальной экосистемы оз. Байкал и качества его воды необходимо:

1. Провести Государственную экологическую экспертизу нормативов ПДВ с широким общественным обсуждением.

2. Направить  результаты Государственной экологической экспертизы  ПДВ на рассмотрение в Центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО и МСОП.

3. Обеспечить  государственный экологический мониторинг прибрежной зоны Байкала, где происходят основные неблагоприятные изменения.

4. Использовать мировые НДТ, а не отсталые технологии.

5. Обеспечить прозрачность обоснования и дальнейшего прохождение таких проектов (т.е. опубликовать проект, рецензии экспертов, резолюции ведомств)

Рихванова Марина Петровна, руководитель общественно-научного проекта "Байкальская экспедиция"

Две таблицы, сравнивающие Проект ПДВ https://regulation.gov.ru/projects#npa=88105, действующие нормы и фоновые концентрации  в пелагиали Байкала.

Таблица 1. Допустимое содержание при сбросе в оз. Байкал, мг/дм3

| Допустимое содержание веществ в сточных водах при их сбросе в оз. Байкал, мг/дм3 (Проект ПДВ 2019) |  | Действующий Приказ 63 от 2010 года | Содержание веществ в воде в пелагиали озера Байкал по данным ЛИН СО РАН | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | при сбросе в оз. Байкал, мг/дм3 | Допустимое содержание при сбросе в оз. Байкал, мг/дм3 |  | Не ясно, что такое «фон». Вероятно, под "фоном" в новом приказе имеется в виду не концентрация веществ в пелагиали, а концентрация в уже загрязненных прибрежных водах озера куда осуществляется сброс. Это -подмена понятий. |
| Взвешенные вещества | 4+фон* | 2,5 | 0,3± 0,02 | в 13 раз больше фона пелагиали |
| Сульфат-анион | 30 +фон* | 30 | 5,4±0,13 | в 6 раз больше фона пелагиали |
| Хлорид-анион | 40+фон* | 28 | 0,44±0,03 | в 90 раз больше фона пелагиали Увеличение в 1,5 раза в сравнении с ПДВ 2010 |
| Натрий | нет | 30 | 3,4±0,11 |  |
| Калий | нет | 10 | 1.0±0,06 | не нормирован важный биогенный элемент |
| Нитрит-анион | 0,05+фон* | 0,05 | 0,001 | в 50 раз больше фона пелагиали |
| Нитрат-анион | 38+фон* | 2,5 | 0,52±0,05 | в 75 раз больше фона пелагиали Увеличение в 14 раз в сравнении с ПДВ 2010 |
| Аммоний-ион | 0,4+фон* | 0,3 | 0,01 | в 40 раз больше фона пелагиали Увеличение в 1,3 раза в сравнении с ПДВ 2010 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,7+фон* | 1 | 0,011±0,001 | в 65 раз больше фона пелагиали |
| Фторид-анион | 0,75** |  | нет данных |  |
| Алюминий | 0,2 | 0,2 | 0,36-1,15*10-3 |  |
| Железо | 0,5 | 0,2 | 0,26-0,53*10-3 |  |
| Медь | 0,002 | 0,002 | 0,16-0,24*10-3 |  |
| Никель | 0,011 | 0,014 | 0,13-0,15*10-3 |  |
| Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | 0,09 | 0,013 | 0,063-0,077*10-3 | в 900 раз больше фона пелагиали??!!! Увеличение в 6 раз в сравнении с ПДВ 2010 |
| Свинец | 0,006 | 0,015 | 0,010-0,028*10-3 |  |
| Марганец | 0,01 |  | нет данных |  |
| Молибден | 0,001 |  | нет данных |  |
| Цинк | 0,016 |  | нет данных |  |
| Кадмий | 0,005 |  | нет данных |  |
| Стронций | 0,4 |  | нет данных |  |
| БПКполн | 6+фон* | 8,6 мг О2/дм3 | нет данных |  |
| ХПК | 20+фон* | 30,0 мг О/дм3 | 5,4±0,12 |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,05 |  |  |
| Нефтепродукты | 0,04+фон* | 0,022 | 5-10*10-3 | в 4 раза больше фона пелагиали Увеличение в 1,8 раза в сравнении с ПДВ 2010 |
| АСПАВ | 0,15+фон* | 0,015 | менее 0,005 | в 30 раз больше фона пелагиали Увеличение в 10 раз в сравнении с ПДВ 2010 |
| АОХ | 0,00005 | 0,00005 | нет данных | показатель в десятки раз меньше чувствительности приборов |
| Ртуть (суммарно) | нет | 0,0002 | 0,14-0,77*10-6 | в сотни раз больше фона пелагиали Важнейший токсикант не нормирован |

Таблица 2. Допустимое содержание при сбросе в водоемы на Байкальской природной территории:

| Допустимое содержание веществ в сточных водах при их сбросе (Проект ПДВ 2019) |  |  | Действующий Приказ 63 от 2010 года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | при сбросе в водные объекты в пределах центральной экологических зоны и буферной экологических зоны Байкальской природной территории, кроме р. Селенга мг/дм3 | при сбросе в р. Селенга мг/дм3 | Допустимое содержание при сбросе в водные объекты в пределах центральной экологических зоны и буферной экологических зоны Байкальской природной территории мг/дм3 | Здесь "фоном" являются незагрязненные природные воды притоков Байкала. |
| Взвешенные вещества | 5+фон* | 10 | 5,0 | Увеличение для Селенги в сравнении с ПДВ 2010 |
| Сульфат-анион | 40 +фон* | 100 | 25,0 | Увеличение в сравнении с ПДВ 2010 |
| Хлорид-анион | 50+фон* | 100 | 12,0 | Увеличение в сравнении с ПДВ 2010 |
| натрий | нет | нет | 20,0 |  |
| калий | нет | нет | 7,0 | не учтен важный биогенный элемент |
| Нитрит-анион | 0,05+фон* | 0,05+фон* | 0,06 |  |
| Нитрат-анион | 38+фон* | 38+фон* | 3,0 | Увеличение в 13 раз в сравнении с ПДВ 2010 |
| Аммоний-ион | 0,4+фон* | 0,4+фон* | 0,4 |  |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,7+фон* | 0,7+фон* | 1,0 |  |
| Фторид-анион | 0,75** | 0,75** | нет |  |
| Алюминий | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
| Железо | 0,5 | 0,5 | 0,2 | Увеличение в сравнении с ПДВ 2010 |
| Медь | 0,005 | 0,005 | 0,008 |  |
| Никель | 0,01 | 0,01 | 0,008 | Увеличение в сравнении с ПДВ 2010 |
| Хром суммарно (хром трехвалентный, хром шестивалентный) | 0,09!! | 0,09 | 0,008 | Увеличение в 11раз в сравнении с ПДВ 2010 |
| Свинец | 0,006 | 0,006 | 0,009 | Увеличение в сравнении с ПДВ 2010 |
| Марганец | 0,015 | 0,015 | нет |  |
| Молибден | 0,006 | 0,006 | нет |  |
| Цинк | 0,013 | 0,013 | нет |  |
| Кадмий | 0,005 | 0,005 | нет |  |
| Стронций | 0,4 | 0,4 | нет |  |
| БПКполн | 6+фон* | 6+фон* | 10,0 мг О2/дм3 |  |
| ХПК | 20+фон* | 20+фон* | 34,0 мг О/дм3 |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 0,02 |  |
| Нефтепродукты | 0,04+фон* | 0,04+фон* | 0,05 |  |
| АСПАВ | 0,15+фон*!!! | 0,15+фон* | 0,015 | Увеличение в 10 раз сравнении с ПДВ 2010 |
| АОХ | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |  |
| Ртуть (суммарно) | нет | нет | 0,0002 | не нормирован важный токсикант |