СПРАВКА

о нарушениях законодательства при проектировании, строительстве и деятельности свинокомплекса НАО «Киево-Жураки АПК»

в части обращения с отходами свиноводческого производства

Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета НТП 17-99х (введены в действие с 01.06.2000 г.)

Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета РД-АПК 1.10.15.02-08 (введены в действие с 01.10.2008 г.)

Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета РД-АПК 1.10.15.02-17 (введены в действие с 23.05.2017 г.)

ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ.

СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.10.02 № 36 с 1 февраля 2003 года.

СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2010 г. № 17.

Порядок государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 10 июля 2007 г. № 357.

ГОСТ 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80) Навоз жидкий.

Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы (утв. Минсельхозпродом РФ 04.08.1997 г. № 13-7-2/1027).

Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов РД-АПК 1.10.02.04-12 (взамен Ведомственных норм технологического проектирования свиноводческих предприятий ВНТП 2-96).

ГОСТР 53117-2008 Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия

Методические рекомендации по ветеринарной защите животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов РД-АПК 3.10.07.01-09 (дата введения 2009.01.11).

| № п/п | Нормативные требования | По факту на свинокомплексе НАО «Киево-Жураки АПК» | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбор места размещения свинокомплекса |  |  |  |
| 1 | Сооружения системы следует располагать по отношению к животноводческому или птицеводческому предприятию, жилой застройке с подветренной стороны господствующих ветров в теплое время года, а также ниже по рельефу сооружений водоснабжения. | Преобладают северо-восточные, юго-восточные и южные ветра. Населенные пункты Ассоколай, Понежукай, Нешукай, Красное Шевченко, Петров располагаются с подветренной стороны от сооружений свинокомплекса Свинарники и лагуны при них располагаются выше по рельефу хуторов Шевченко и Петров, а также Краснодарского водохранилища. | п. 1.6 НТП 17-99х п. 1.8 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 4.3 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 2 | Площадки сооружений по обработке и подготовке к использованию навоза, помета и сточных вод следует размещать: - ниже населенных пунктов и водозаборных сооружений по течению поверхностных водостоков; - ниже сооружений водоснабжения по рельефу местности. | Не выполняются | п. 14.10 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 16.10 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 3 | На комплексах с законченным производственным циклом свинарники-откормочники (сектор откорма) размещают ниже по рельефу и с подветренной стороны по отношению к другим зданиям (секторам) для содержания свиней. | Всё наоборот | п. 7.3.2 РД-АПК 1.10.02.04-12 |
| 4 | Свиноводческие комплексы должны располагаться преимущественно таким образом, чтобы основное направление ветров было в противоположную от селитебной зоны сторону. | Не соблюдается | п. 17.9 РД-АПК 1.10.02.04-12 |
| 5 | Участок для строительства должен быть сухим, с уклоном для отвода поверхностного стока, располагаться с подветренной стороны к населенным пунктам и рекреационным зонам. | Не соблюден | п. 3.2 РД-АПК 3.10.07.01-09 |
| Требования к состоянию и благоустройству места размещения свинокомплекса |  |  |  |
| 6 | Территория сооружений подготовки навоза и помета к использованию должна быть: - огорожена; - освещена; - благоустроена путем планировки, применения покрытий на проездах и технологических площадках, посева трав, обеспечения соответствующих уклонов и специальных устройств для отвода поверхностных стоков; - защищена лесозащитной полосой шириной не менее 10 м. | Территория сооружений подготовки навоза и помета к использованию огорожена, но не освещена. Покрытие грунтовое, территория вокруг лагун местами заболочена. Лесозащитные полосы отсутствуют. | п. 1.5 НТП 17-99х п. 1.7 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 4.2 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 7 | Территория сооружений для обработки и хранения жидкого навоза должна быть ограждена, защищена многолетними зелеными насаждениями, благоустроена и иметь проезды и подъездную дорогу с твердым покрытием шириной 3,5 м. Ширина лесозащитной полосы должна быть не менее 10 м. | Отсутствуют лесозащитные полосы вокруг лагун и подъездные дороги с твердым покрытием. | п. 1.4 ГОСТ 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80) п. 1.9 Ветеринарно-санитарных правил 1997 г. п. 7.3.10 и 17.3 РД-АПК 1.10.02.04-12 |
| Санитарно-защитные зоны и зооветеринарные разрывы |  |  |  |
| 8 | При проектировании систем следует соблюдать соответствующие зооветеринарные разрывы и санитарно-защитные зоны согласно таблице 1. Сооружения обработки жидкого свиного навоза ферм и комплексов по выращиванию и откорму, открытые хранилища и накопители полужидкого и жидкого навоза и помета, навозо- и пометосодержащих сточных вод для ферм, комплексов и птицефабрик мощностью 54 тыс. и более свиней в год и 10 млн. и более бройлеров в год должны располагаться не менее 2000 м (по РД-АПК 1.10.15.02-08) и не менее 1000 м (по РД-АПК 1.10.15.02-17) от жилой застройки. | Все сооружения обработки жидкого свиного навоза, открытые хранилища и накопители жидкого навоза и навозосодержащих сточных вод цеха доращивания располагаются на расстоянии менее 2000 м от жилой застройки хутора Шевченко. Лагуна 2-й очереди цеха доращивания свинокомплекса НАО «Киево-Жураки АПК» располагаются на расстоянии менее 1000 м от жилой застройки хутора Шевченко | п. 1.9 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 4.4 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 9 | Зооветеринарные разрывы от биотермической ямы следующие: - до животноводческих комплексов - 1000 м; - до животноводческих ферм - 500 м. | Расстояние от биотермических ям до свинарников составляет менее 500 м а секторе репродуктора и в секторе откорма 1-й очереди | п. 4.12.4 РД-АПК 3.10.07.01-09 |
| Требования к системам удаления, хранения и подготовки к использованию в качестве удобрения свиного навоза |  |  |  |
| 10 | Ввод в эксплуатацию животноводческих комплексов не допускается без одновременного ввода в действие систем удаления, хранения и подготовки к использованию навоза и решения проблемы использования в качестве органических удобрений всех видов навоза. | Предприятие начало работать в 2009 году, а лагуны были введены в эксплуатацию в 2010 году. | п. 1.15 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 3.16 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 11 | Для предотвращения сброса жидкого навоза и навозных стоков на рельеф местности или попадания в водоемы при аварии транспортирующих эту фракцию трубопроводов необходимо иметь на территории животноводческого предприятия резервуар емкостью из расчета 1-2 суточного выхода жидкого навоза или навозных стоков. | Отсутствуют | п. 1.9 РД-АПК 1.10.15.02-08 (п . 3 примечаний к таблице 1) п. 4.4 РД-АПК 1.10.15.02-17 (п . 3 примечаний к таблице 1) |
| 12 | Самотечную систему не следует применять в свинарниках-маточниках. | Применяется | п. 4.4 НТП 17-99х п. 4.4 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 6.6 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 13 | При самотечной системе удаления навоза минимальная глубина продольного канала в помещениях для свиней, содержащихся в групповых станках, составляет 0,8 м. При гидросмывной системе минимальная глубина продольного канала в помещениях для свиней, содержащихся в групповых станках, составляет 0,6 м. | Согласно проектной документации строительства свинокомплекса и положительным заключениям государственной экспертизы, глубина каналов составляет 0.6 м. | п. 4.10 НТП 17-99х п. 4.14 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 6.16 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 14 | Норма расхода воды на 1 свинью в сутки составляет: - при самотечной системе непрерывного действия – 1,5 л; - при самотечной системе периодического действия – 7 л; - при гидросмывной системе – 20 л. |  | п. 4.14 НТП 17-99х п. 4.18 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 6.20 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 15 | Для удаления навоза из помещений должна использоваться, как правило, производственная вода. | Используется вода питьевого качества из 6-ти артезианских скважин | п. 4.17 НТП 17-99х п. 4.18 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 6.22 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 16 | На животноводческих предприятиях следует предусматривать оборотные системы водоснабжения, системы повторного использования очищенных сточных вод, максимально сокращающие сброс их в водные объекты. | Не выполняются | п. 14.15 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 16.14 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 17 | Ливневые стоки животноводческих предприятий должны направляться, как правило, по открытой системе водостоков в локальные хранилища (пруды-отстойники или др.) и после соответствующей обработки использоваться для орошения сельскохозяйственных угодий. | Локальные хранилища ливневых стоков отсутствуют | п. 9.9 НТП 17-99х п. 6.1 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 6.22 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 18 | Хранение навоза и помета следует осуществлять в прифермских или полевых хранилищах секционного типа. В целях совмещения процессов карантинирования и хранения навоза и помета количество секций хранилищ должно быть не менее двух. | Навозохранилища односекционные. | п. 11.2 НТП 17-99х п. 11.2 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 13.2 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 19 | На очистных сооружениях промышленных животноводческих комплексов должны быть предусмотрены карантинные хранилища, или секционные прифермские навозохранилища, обеспечивающие шестисуточное выдерживание жидкого навоза. | Отсутствуют | п. 13.3 НТП 17-99х п. 13.3 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 15.3 РД-АПК 1.10.15.02-17 п. 2.4 ГОСТ 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80) п. 1.10 Ветеринарно-санитарных правил 1997 г. |
| 20 | Вместимость навозохранилищ рассчитывают исходя из суточного количества выхода навоза и времени его использования | Не учитывают суточный выход навоза и время его использования | п. 3.2 ГОСТ 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80) п. 4.2 Ветеринарно-санитарных правил 1997 г. |
| 21 | Навозохранилища, предусмотренные для хранения неразделенного на фракции навоза, должны быть оборудованы устройствами для его перемешивания | Не оборудованы | п. 3.3 ГОСТ 26074-84 (СТ СЭВ 2705-80) п. 4.3 Ветеринарно-санитарных правил 1997 г. |
| Требования к обеззараживанию навоза и его подготовки к использованию в вачестве удобрения |  |  |  |
| 22 | Удобрения должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, изготовляться по технологическим инструкциям с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. | Не соблюдается | п. 4.1 ГОСТР 53117-2008 |
| 23 | Удобрения относятся к малоопасным, практически неопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). В удобрениях должны отсутствовать патогенные бактерии (энтеробактерии, энтеровирусы и др.). жизнеспособные личинки и яйца гельминтов, куколки и личинки мух, цисты кишечных простейших. Обеззараживание и обезвреживание удобрений, производимых на основе навоза и помета, должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 26074. | Не соблюдается | п. 5.1 ГОСТР 53117-2008 |
| 24 | Навоз, используемый для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должен подвергаться предварительному обезвреживанию, соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры, в т.ч. сальмонелл, и жизнеспособных яиц гельминтов. | Согласно проектной документации 2-й очереди строительства свинокомплекса и положительному заключению № 01-1-2-0045-13, навоз без предварительного хранения и обезвреживания вносится в землю. | п. 1.3 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 3.6 РД-АПК 1.10.15.02-17 п. 2.3.1 СП 1.2.1170-02 |
| 25 | Естественное биологическое обеззараживание бесподстилочного навоза осуществляется путем выдерживания в секционных навозохранилищах в течение 12 месяцев. | Не соблюдается | п. 13.10 НТП 17-99х п. 13.10 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 14.3 РД-АПК 1.10.15.02-17 п. 6.7 РД-АПК 3.10.07.01-09 |
| 26 | Биологический метод дегельминтизации (дезинвазии) предусматривает выдерживание жидкого и полужидкого навоза в открытых хранилищах на свиноводческих предприятиях - в течение 12 месяцев. Биологическая дегельминтизация жидкой фракции свиного навоза осуществляется выдерживанием в секционных прудах-накопителях: - в весенне-летний период – в течение не менее 6 месяцев; - в период осеннего накопления – в течение 9 месяцев. | Не соблюдается | п. 13.23 и 13.24 НТП 17-99х п. 13.23 и 13.24 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 15.24 т 15.25 РД-АПК 1.10.15.02-17 п. 6.15 РД-АПК 3.10.07.01-09 |
| 27 | Сроки хранения всех видов навоза и помета должны составлять от 8 до 12 месяцев (для навоза свиней) в зависимости от структуры, влажности массы и технологии хранения. | Срок хранения свиного навоза составляет менее 8 месяцев | п. 11.1 НТП 17-99х п. 13.1 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 28 | Разделению на фракции подвергается жидкий навоз и навозные стоки на свиноводческих предприятиях мощностью 12 тыс. свиней в год и более (6 тыс. свиней в год и более – по РД-АПК 1.10.15.02-08 и РД-АПК 1.10.15.02-17) | Жидкий навоз на фракции не разделяется | п. 6.1 НТП 17-99х п. 6.1 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 6.22 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 29 | На предприятиях мощностью 12 тыс. свиней в год и более (6 тыс. свиней в год и более – по РД-АПК 1.10.15.02-08 и РД-АПК 1.10.15.02-17) с гидравлическими способами удаления навоза из свинарников не допускается применение навозохранилищ для неразделенного на фракции жидкого навоза. | Навоз хранится неразделенным на фракции | п. 11.8 НТП 17-99х п. 11.8 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 13.8 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| Требования к производству и использованию (применению) агрохимикатов (удобрений) |  |  |  |
| 30 | Не допускается оборот агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. | Такое органическое удобрение как переработанный свиной навоз, произведенное по применяемой в НАО «Киево-Жураки АПК» технологии, как и сама технология, не прошли государственную регисирацию и не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. | ст. 3 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» |
| 31 | Запрещается производство агрохимикатов, не прошедших государственную регистрацию |  | ст. 18 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» |
| 32 | К производству, реализации и применению (использованию) допускаются агрохимикаты, прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию на основе регистрационных испытаний, включающих их токсиколого-гигиеническую экспертизу, направленную на предотвращение негативного воздействия указанных средств на здоровье людей |  | п. 1.3 СП 1.2.1170-02 |
| 33 | На территории Российской Федерации возможно применение агрохимикатов, прошедших в установленном порядке санитарно-эпидемиологическую экспертизу и включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, а также использование технологий, техники и оборудования, прошедших гигиеническую оценку в установленном порядке. |  | п. 1.3 СанПиН 1.2.2584-10 |
| 34 | Применение агрохимикатов в каждом конкретном случае проводится на основании утвержденных в установленном порядке рекомендаций (наставлений) по применению, а также в соответствии с Каталогом разрешенных средств и настоящими Санитарными правилами. Особое внимание при этом обращается на нормы расхода препаратов и их рабочих растворов, кратность обработок. Не допускается превышение норм расхода и увеличение кратности обработок, указанных в Каталоге. |  | п. 2.21 СанПиН 1.2.2584-10 |
| 35 | Осуществление работ на участках и в помещениях, где проводились обработки, допускается только в сроки, установленные в Каталоге. |  | п. 2.22 СанПиН 1.2.2584-10 |
| 36 | Безопасность применения агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. |  | ст. 22 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» |
| 37 | Изготовитель (разработчик) новых агрохимикатов обязан обеспечить проведение необходимых исследований по выявлению их токсикологических свойств и оценке возможного негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду, а также разработать мероприятия по безопасному обращению с ними. Полученные данные вносятся в документацию, представляемую для токсиколого - гигиенической экспертизы агрохимиката и оформления санитарно - эпидемиологического заключения установленного образца. |  | п. 1.7 СП 1.2.1170-02 |
| 38 | Регламенты использования агрохимиката (нормы расхода, период и кратность внесения и пр.) разрабатываются изготовителями (разработчиками), исходя из состава продукта и оценки реальной возможности его негативного воздействия на здоровье людей, окружающую природную среду, качество продукции растениеводства и животноводства. Предлагаемые регламенты (использования агрохимиката) оцениваются при токсиколого-гигиенической экспертизе агрохимикатов. |  | п. 1.13 СП 1.2.1170-02 |
| 39 | Использование агрохимикатов на основе отходов производств допускается только по результатам изучения их токсикологических свойств и токсиколого-гигиенической экспертизы с последующим утверждением в установленном порядке регламентов и мер безопасного обращения с ними |  | п. 2.2.1 СП 1.2.1170-02 |
| 40 | Для разработки и обоснования регламентов применения агрохимикатов проводятся регистрационные испытания агрохимикатов. Регистрационные испытания агрохимикатов включают в себя, в том числе, экспертизу результатов регистрационных испытаний агрохимикатов. |  | ст. 9 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» |
| 41 | Экспертиза результатов регистрационных испытаний агрохимикатов включает в себя: - государственную экологическую экспертизу агрохимикатов, осуществляемую специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды; - токсиколого-гигиеническую экспертизу, осуществляемую специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - экспертизу регламентов применения агрохимикатов, организуемую специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию агрохимикатов. |  | ст. 10 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» |
| 42 | Процедура государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов включает в себя: а) организацию регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката; б) организацию и проведение экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката; в) организацию и проведение экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката; г) государственную регистрацию пестицида или агрохимиката; д) выдачу свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката заявителю; е) внесение пестицида или агрохимиката в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. |  | п. 3 Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов |
| 43 | Регистрант подает заявление на организацию проведения регистрационных испытаний агрохимиката в Минсельхоз России не позднее, чем за три месяца до начала регистрационных испытаний. К заявлению должны прилагаться сведения об агрохимикате согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. |  | п. 5 Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов |
| 44 | Гражданину или юридическому лицу по решению специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию агрохимикатов, выдается регистрационное свидетельство о государственной регистрации агрохимиката. |  | ст. 12 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» |
| 45 | Минсельхоз России в семидневный срок вносит зарегистрированный агрохимикат в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации с указанием срока действия государственной регистрации и регламентов применения агрохимиката, согласно заключению экспертизы результатов регистрационных испытаний агрохимиката, выданного Минсельхозом России |  | п. 26 Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов |
| 46 | Обеззараженные органические отходы вывозят на поля мобильным транспортом, вносить их рекомендуется внутрипочвенным методом или под плуг. | Необезвреженные до конца органические отходы вносятся в любое время по мере необходимости | п. 2.6,2 Ветеринарно-санитарных правил 1997 г. |
| 47 | Жидкий навоз свиней с влажностью не более 94% следует вносить путем запахивания под кормовые культуры, используемые для приготовления силоса, сенажа и травяной муки. | Жидкий навоз свиней вносится под все культуры, включая зерновые и подсолнечник. | п. 12.3 НТП 17-99х п. 12.3 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 14.3 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 48 | Оптимальные сроки внесения жидкого навоза, навозных стоков и их жидкой фракции должны быть приближены к периоду потребности сельскохозяйственных культур в питательных веществах. Зимнее внесение бесподстилочного навоза и помета в почву допускается при соответствующем согласовании с органами государственного ветеринарного, санитарного надзора и экологического контроля. При этом для исключения поступления навозных стоков, особенно в весенний паводковый период, в поверхностные водные объекты и на окружающие территории, поля для внесения навоза и его фракций обустраивают на местности с ровным рельефом, специально подготовленные и спланированные для этой цели. Эффективность зимнего внесения бесподстилочного навоза в 1,5 раза ниже его внесения в период вегетации растений и сопряжена с высоким риском загрязнения окружающей среды. Зимнее внесение обеззараженного жидкого навоза проводят на заранее подготовленные поля, с которых исключается сток талых, загрязненных навозом вод в водоемы. Внесение следует проводить при температуре воздуха до минус 10 °С и высоте снежного покрова до 20 см. | Жидкий навоз свиней вносится во все сезоны, в т.ч. в зимнее время, на неподготовленные поля. | п. 12.7-12.8 НТП 17-99х п. 12.7-12.8 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 14.3 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 49 | Сроки и способы орошения сельскохозяйственных угодий жидкой фракцией навоза, содержащей биогенные вещества, должны приниматься в соответствии с НТП-АПК 1.30.02-01 (ВНТП 01-98), а также с учетом Ветеринарно-санитарных правил по использованию животноводческих стоков для орошения и удобрения пастбищ. | Пастбищ нет | п. 12.6 НТП 17-99х п. 12.6 РД-АПК 1.10.15.02-08 п. 14.6 РД-АПК 1.10.15.02-17 |
| 50 | Примерные годовые дозы и сроки внесения бесподстилочного навоза: - озимые зерновые – 30-35 т/га (осенью перед вспашкой); - яровые зерновые – 30-45 т/га (осенью при зяблевой вспашке или весной под посевную обработку). | Не выполняются | Приложение Г РД-АПК 1.10.15.02-08 Приложение Е РД-АПК 1.10.15.02-17 |

Настоящая справка составлена председателем Совета АРО ВООП В.А. Бринихом 15 апреля 2019 года

В.А. Бриних